MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO – RS

DESCRIÇÃO:   PROJETO    DE   EXECUÇÃO   DE   PASSEIOS   ACESSIVEIS INTERTRAVADOS.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Centenário/RS. LOCAL: Rua João Paulo II

ÁREA TOTAL :2.158,78 m² LARGURA  :1,80m COMPRIMENTO :1.199,32m

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

COM   BLOCOS

1.  SERVIÇOS INICIAIS

1.1-Placa de Obra

A placa de obra deve ser confeccionada conforme normativas apresentadas por essa municipalidade, será em placa galvanizada nº 22, adesivada. A execução da Placa de Obra deverá seguir as especificações do manual Visual de Placas e Adesivos de Obras da Caixa.

1.2- Locação de Obra

A locação da obra deve seguir rigorosamente o projeto em anexo e que garanta o perfeito controle das dimensões da obra.

2.  MOVIMENTO  DE TERRA

Deverá ser feita a escavação no local da obra, para se obter o nivelamento do terreno  onde será executado  o pavimento. Todos os materiais resultantes da

obra  deverão  ser suprida  de  todos

descartados  a expensas  da contratada.  A

os  materiais  e  equipamentos  necessários

obra  deverá  ser para  garantir  a

segurança  e  higiene  dos  operários,  obedecer  à  boa  técnica, atendendo às recomendações  da contratante, da ABNT e das Concessionárias locais. ** Todos os serviços de maquinas serão realizados pela Prefeitura Municipal.

3.  PAVIMENTAÇÃO

3.1- Meio-Fio

A Finalidade  da execução de meio-fio no projeto,  servem para o travamento dos pisos intertravados, e permitir que  as águas pluviais tomem  orientações definidas por estes, às caixas coletoras e bueiros, a fim de não causar danos à superfície  pavimentada,  bem como, servir  como contenção  da pavimentação de blocos intertravados.

Os meios-fios serão pré-moldados de concreto, com 1,00 m de comprimento e seção de 30 X 15/ 13* cm (resistência mecânica de 35 Mpa), assentados  parte acima do pavimento e parte  abaixo devendo  se ater  ao detalhe em anexo e obedecendo  ao alinhamento.

O alinhamento dos meio-fio deverá ser perfeitamente retilíneo.

No caso de entradas, deverão ser executados cordões, o assentamento segue o mesmo processo dos meios-fios, com a diferença que a face superior deverá estar  entre  3 a4 cm do pavimento acabado.  Todos os meio-fio deverão  ser rejuntados após a colocação.

3.2 – Piso Intertravado

A   pavimentação  será   com  Bloco  de  Concreto  Pré-Moldado  Intertravado projetada de aproximadamente 2.158,78 metros quadrados, na Rua João Paulo II. Dimensões dos Blocos será de 22,00 cm x 11,00 cm, 16 faces - Espessura 6,00

cm.  Bloco   de   Concreto   Pré-Moldado   Intertravado,   vibro

prensado   tipo

Holandês tamanho comprimento 20 cm, largura 10 cm e espessura de 6 cm.

Os blocos  de concreto  serão  pré-moldados,  com FCK  35 Mpa e deverão  ser assentados  das bordas da faixa para o centro  e quando  em rampa, de baixo para cima, observando-se que o alinhamento das juntas fique em concordância com o alinhamento do logradouro, e alternadas conforme as fiadas vizinhas. Estas peças devem ainda ser fortemente comprimidas por percussão através de processos mecânicos.   A parte  superior  das juntas não deverá  exceder a 1,5 mm.O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de 1,5 cm de

areia,  sobre  as  peças  assentadas,   para  preenchimento  dos rejuntamento deverá ser efetuada nova compactação mecânica.

vazios.  Após  o

Compete à contratada realizar pano  de 10m², a título de ensaio,  a fim de a mesma obter  visto da fiscalização municipal, antes  do início efetivo da obra. Esses serviços serão executados pela contratada.

Após o nivelamento será  colocada uma camada  de 4 centímetros de  pó de pedra, para servir de base para o assentamento do bloco de concreto.

Para o assentamento dos blocos deverá ser observado o alinhamento entre as fiadas, para isso deverão ser usadas linhas de nylon.

Quando o bloco de concreto  já estiver colocado, deverão  ser preenchidos os

vãos entre  as pedras  com areia  grossa, numa camada  de 1,5 cm, e após os mesmos deverão receber uma compactação mecânica (placa vibratória).

3.3 – Compactação

Quando o bloco de concreto  já estiver colocado, deverão  ser preenchidos os

vãos entre  as  pedras  com areia  fina, numa  camada  de  1,0

cm, e  após  os

mesmos deverão receber uma compactação mecânica (placa vibratória).

       A    contratada

deverá   remover   todo   o   entulho,   transportado   para

confinamento de lixo, cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos pisos e outros  serão limpos e cuidadosamente lavados de modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza. Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos das superfícies.

Centenário/RS, abril de 2024.

Adriana Schenatto

Engª Civil CREA/RS 91580